武陵源风景名胜区索溪峪镇总体规划

(2005—2020) 文本

- 目     录

第一章　总则	--------------------------------------------------------------1

第二章  规划指导思想----------------------------------------------------	--2

第三章  区域城镇体系	------------------------------------------------------2

第四章  城镇性质和规模	----------------------------------------------------4

第五章  城镇空间管制规划	--------------------------------------------------6

第六章  城镇土地利用	------------------------------------------------------7

第七章  道路交通规划	-----------------------------------------------------17

第八章  绿地系统规划	-----------------------------------------------------19

第九章  水系规划	---------------------------------------------------------20

第十章  城镇风貌景观规划	-------------------------------------------------21

第十一章 移民安置及郊区发展规划	------------------------------------------24

第十二章  给水工程规划	---------------------------------------------------25

第十三章  排水工程规划	---------------------------------------------------26

第十四章  供电工程规划	---------------------------------------------------27

第十五章  电信工程规划	---------------------------------------------------28

第十六章  燃气工程规划	---------------------------------------------------29

第十七章  环境卫生设施规划	-----------------------------------------------30

第十八章  环境保护规划	---------------------------------------------------30

第十九章  防洪规划	-------------------------------------------------------31

第二十章  综合防灾	-------------------------------------------------------33

第二十一章  近期建设规划	-------------------------------------------------35

第二十二章  建设控制规划	-------------------------------------------------39

第二十三章  规划实施措施	-------------------------------------------------41

第二十四章  附则	---------------------------------------------------------42

# 第一章　总则

第1.01条　为了正确指导武陵源风景名胜区索溪峪镇的发展，实现城镇的经济和社会发展目标，合理地规范索溪峪镇的建设行为，满足城镇和风景名胜区健康持续发展和建设的需要，特制定本规划。

第1.02条　本规划是根据《中华人民共和国城市规划法》、《城市规划编制办法》、《城市规划编制办法实施细则》、《风景名胜区规划规范》、《武陵源风景名胜区总体规划（2005－2020）》、《张家界市城市总体规划（2000—2020）》以及城市规划有关技术规范，结合索溪峪镇的实际情况，在武陵源区人民政府的组织下，由城市规划专业设计单位汇总各系统、各单位的发展要求而制定的。

第1.03条  本规划是索溪峪镇城镇发展建设的蓝图，是政府建设和管理索溪峪镇的依据，也是武陵源风景名胜区保护和建设的重要保障。

第1.04条　在规划确定的规划区内，土地利用和各项建设必须按照本规划的要求进行，严格执行“一书两证”制度，不得违章建设，不得违章审批。任何单位和个人都有服从本规划的义务，都有权对本规划的实施进行监督，有权对违反本规划的行为进行检举和控告。

第1.05条  本规划所称的规划区，是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。本规划将规划区划分为规划建设区、近郊区和景观保护区。

第1.06条  本规划由武陵源区人民政府负责解释和组织实施，由张家界市人民政府负责审批以及协调处理规划实施过程中出现的各种问题。

第1.07条  武陵源区城市规划行政主管部门要认真维护索溪峪镇总体规划的权威性、科学性和严肃性，要向市民和各单位宣传本规划和各项规划管理规定。要自觉守章执法，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为必须依法追究责任。

第1.08条  因客观情况变化，需要变更索溪峪镇总体规划的，必须按《城市规划法》的有关规定及程序报批。下一轮总体规划的修编，需继续保持本规划的科学性和延续性，以保证索溪峪镇能够持续、健康地发展。

# 第二章  规划指导思想

第2.01条  创建优美的城镇生态环境体系、良好的公用基础设施体系、完善的服务体系和高效的经济结构体系，将武陵源风景名胜区索溪峪镇规划建设成与武陵源风景名胜区以及世界自然遗产相匹配的世界一流风景名胜区旅游镇。

第2.02条  协调风景名胜区保护和城镇发展的关系，贯彻“提高整治军地坪，发展岩门，保护百仗峡沙坪峰林景观”的指导思想。

第2.03条  按照“地方化、生态化、精品化”和“产业兴镇、移民建镇”的方针，建设具有武陵源地方特色的现代化旅游城镇，同时解决好当地居民的就业与生活问题。

第2.04条  认真分析和研究城镇发展问题，把握索溪峪镇发展的规律和特点，强化规划对城镇建设的有效调控，严把土地的投入和使用关。

第2.05条  本次总体规划的规划期限为：近期到2010年，远期到2020年。

# 第三章  区域城镇体系

第3.01条  根据《武陵源风景名胜区总体规划（2005－2020）》的相关规定，武陵源风景名胜区的区域城镇体系如下表所示：

武陵源风景名胜区的区域城镇体系

| 城市(镇)名称 | 性质 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 张家界市 | 区域中心城市 | 武陵源风景名胜区的旅游接待基地 |
| 索溪峪镇 | 中心镇 | 遗产管理和区行政管理机构所在地，区级旅游接待中心 |
| 天子山镇 | 一般镇 | 旅游镇 |
| 中湖乡 | 一般镇 | 旅游镇 |
| 协合 | 乡 | 农副产品、旅游商品加工基地 |

第3.02条  建立武陵源风景名胜区旅游镇网络。张家界市为旅游中心城市；索溪峪镇为一级旅游镇和区级旅游接待中心；中湖乡和天子山镇为二级旅游镇；只在各旅游城镇的规划建设区内布置旅游住宿接待设施，农村型居民点不设置旅游住宿接待设施。

第3.03条  索溪峪镇为建制镇，镇区在索溪峪，位于武陵源风景名胜区的东入口，是武陵源区人民政府和武陵源风景名胜区管理局驻地，是索溪峪镇人民政府所在地。

第3.04条  中湖乡为未建制镇，中湖乡旅游镇为乡人民政府所在地，位于武陵源风景名胜区的西入口。

第3.05条  天子山镇为建制镇，天子山旅游镇位于武陵源风景名胜区北入口的泗南峪，是天子山镇人民政府所在地。

- 第3.06条  协合乡为未建制镇，位于武陵源风景名胜区的外围地带，规划乡人民政府位于协合村。协合乡为生态旅游集镇，是农副产品和旅游工艺品的加工基地。

第3.07条  按照“移民建镇，产业兴镇”的方针，将移民安置和城镇建设有机结合，中湖乡和天子山镇的移民由中湖乡和天子山镇分别安置，天子山景区居民可适当在索溪峪镇安置；张家界森林公园居民安置由市区、索溪峪城镇、中湖乡旅游镇分别承担；协合乡在核心景区的居民应考虑部分向索溪峪镇转移。

- 第3.08条  区域交通体系规划的重点是加强三个旅游镇之间的联系，主要措施是建立北部外环线，即：天子山镇——向家台 ——倒子勒 ——文庄——野猫峪——军地坪，道路级别为三级。同时，改善提高教子垭—— 中湖——石家峪——天子山镇的道路，道路级别为二级。

- 第3.09 条  产业结构调整方针：以保护遗产为前提，以发展旅游业为重点，建立配套完善的旅游产业体系，调整农业产业结构，适度发展第二产业。

- 第3.10条  产业空间布局原则：风景名胜区的核心区应该逐步退耕还林，清理住宿接待设施；风景名胜区的缓冲区应作为农副产品生产基地，适度发展第二产业；风景名胜区的发展区应集中发展以旅游服务业为主的第三产业。

# 第四章  城镇性质和规模

第4.01条  索溪峪镇城镇性质：索溪峪镇为武陵源风景名胜区内的一级旅游镇，是武陵源风景名胜区的次级接待中心，是武陵源风景名胜区管理机构所在地，是武陵源区人民政府驻地，是全区政治、经济和文化中心。

第4.02条  索溪峪镇的主要职能是武陵源世界自然遗产和武陵源风景名胜区的管理中心，为人们在世界自然遗产地内开展科学研究、审美、启智和教育活动提供必要的旅游配套服务，带动风景名胜区内社会经济发展，同时对武陵源区进行行政管理。

第4.03条  规划区、建设区、近郊区和景观保护区

确定索溪峪镇总体规划的规划区用地总面积约为959.83公顷，规划建设区总用地582.27公顷，其中城镇建设用地面积为460.04公顷。城镇规划区、城镇建设区和景观保护区的具体范围如下：

1、规划区

索溪峪城镇所在的整个索溪河谷地，东西方向从吴家峪口到武陵源区与慈利县交界处的三官寺，南北方向各至山脚线。行政范围包括：吴家峪口居委会（军地坪）、高云居委会（高云）、宝峰路居委会（沙坪）、喻家嘴居委会、文丰村、岩门村和河口村。

2、规划建设区

规划建设区东起吴家峪口，西至罗公坪，南至王家峪溪、张清公路、宝峰湖景区入口、百户堂入口区，北部及其他地段以自然山脚线为界。索溪河北岸包括军地坪、野猫峪、喻家嘴和岩门片区；索溪河南岸包括高云、沙坪、文丰片区。

3、近郊区

主要包括河口村、黄龙洞景区入口区及其下游村庄，为统一规划建设的村镇建设用地、水域及农林地。

4、景观保护区

- 主要包括高云沙坪的高台地、黄龙洞下游的河谷地带。

第4.04条　人口规模

按照《风景名胜区规划规范》中有关人口组成的规定，2000年末，索溪峪城镇建成区常住人口（本地居民、服务职工等）共计13630人，旅游住宿人口7500人，总计21130人。规划期末（2020年末），索溪峪镇城镇规划建设区内的常住人口为25000人，旅游住宿人口为10000人（14000张床位），总计35000人。

规划区总人口数不超过38000人。

第4.05条　城镇建设用地规模

2000年末，索溪峪镇城镇建设用地面积为217.58公顷，人均建设用地102.98平方米。到2020年，规划城镇建设区建设用地面积为460.04公顷，人均建设用地面积为131.44平方米。

# 第五章  城镇空间管制规划

- 第5.01条  索溪峪镇城镇形态是以索溪河为发展轴，以索溪河北部为主城区，沿武陵路——天马路和张清公路向东延伸，由多个组团组成的带状城镇。

- 第5.02条  索溪峪镇总体布局的用地发展方向和功能布局特点为“南控北靠、西提东扩”。其中：

- 1、“南控”：调整、控制索溪河以南土地的使用性质、建设项目的性质、建设规模、建筑体量和建筑形式等，同时严格保护高云沙坪高台地的田园风光。

- 2、“北靠”：重点发展索溪河以北的主城区。

- 3、“西提”：提升军地坪旅馆区的环境质量和宾馆档次，使之成为与武陵源世界自然遗产地相匹配的旅游服务中心。

- 4、“东扩”：武陵源区行政中心和居住中心向岩门总体搬迁，带动岩门片区的发展。

- 第5.03条  总体规划结构为：“六组团、三片区、六溪”。各组团之间以武陵路——天马路和张清公路连通，形成一个有机的整体。城镇建设用地与自然山水相融，构建“开放形态，有机整体”型的山水园林城镇。

- 第5.04条  彻底改变居住、办公、单位接待设施楼上楼下或者同处一个院落的局面，杜绝区直单位圈地单独建设。同时改变行政办公、旅游接待和居住混杂的建设形式。

- 第5.05条  六组团位于城镇建设区内。军地坪为旅游接待服务区；岩门为行政、居住区；野猫峪为配套服务区；高云为居住和休闲度假文化娱乐区；沙坪为居住区；文丰为文化娱乐区。

- 第5.06条  三片区位于规划建设区的外围地带，包括高云沙坪高台地片区、河口和黄龙洞片区、黄龙洞下游至三官寺片区。其中河口片区为集中的村镇建设用地，其他地段为景观保护区。

- 第5.07条  六溪指索溪河、插旗河、宝峰溪、文丰河、百溪沟、岩门溪。六溪为索溪峪城镇内部重要的生态廊道和景观廊道，是索溪峪镇城镇最重要的生态基础设施，对城镇风貌的形成和生态环境的建设具有重要作用。

# 第六章  城镇土地利用

- 第6.01条 居住用地（R）

- 1、逐步改变居住用地与行政办公、商业金融以及旅馆业用地混杂的局面，规划设计地块完整、功能完善的居住小区，改善城镇居民的居住环境，提高城镇居民的生活质量。

- 2、规划的居住用地以二类居住用地为主，保留改造现状部分三类居住用地，布置少量的一类居住用地。

- 3、将军地坪组团内原有的大部分居住用地调整为旅馆业用地。保留吴家峪口以东及百溪沟以北的部分居住用地。

- 4、拆除高云路以东、插旗河以西的建筑，将其用地调整为绿地。保留高云现有的移民安置用地，并在其南部增加适量的移民安置用地。

- 5、将沙坪组团现有的居住用地、旅馆业用地以及商住综合用地统一规划为居住用地。

- 6、保留野猫峪组团内部分居住用地，并增加新的居住用地，改善居住环境。

- 7、岩门组团的居住用地以居住小区形式分布在规划区行政中心区东西两侧。

- 8、本规划将军地坪小学、高云小学和沙坪小学三校合一，在现状高云小学的基础上扩大用地规模，建设设施齐全的高质量小学。

- 9、保留原来的索溪峪完小，并按照相关规范扩大其用地规模。

- 10、保留现有武陵源一中（原民族中学），并在原有基础上扩大其用地规模，将武陵源区的大型文化体育设施，如文化馆和体育场，与学校配套设施结合在一起布置，充分发挥该文化体育设施的社会效益和经济效益。

- 11、规划居住用地面积约为109.08公顷，占规划建设用地的23.71%，人均居住用地面积为31.17平方米。

- 第6.02条  公共设施用地（C）

- 1、公共设施布局体现了索溪峪镇作为武陵源区人民政府驻地和武陵源风景名胜区内一级旅游镇的特点，既为当地人服务，又为游人服务。

- 2、行政办公用地（C1）

- （1）武陵源区级行政中心东迁至岩门（八字槽门地区），集中设置行政办公用地。

- （2）保留并适当扩大野猫峪原有的公安局、电力局、武警中队、交警大队等为风景名胜区和当地居民服务的行政机构的用地。

- （3）保留现有的军地坪派出所，并将军地坪街道办事处与其统一设置。

- （4）索溪峪镇行政中心东迁至河口村。

- 3、商业金融业用地（C2）

- （1）商业用地（C21）

保留近期建成的天子街商业中心用地，并在其西部规划一处新的商业用地，形成综合性商业中心。逐步取消旅馆业用地中临街建设的店铺。

将武陵路以南、索溪河以北、天子路以西、军地小学所在的三角形地块规划为步行商业街区，为游人提供更全面的商业服务。

在野猫峪和喻家嘴各规划一处商业用地，就近服务当地居民。

- （2）金融保险业用地（C22）

保留军地坪组团现有的金融保险业用地中的银行用地，包括工商银行、农业银行和建设银行。

岩门组团可根据实际需要设置金融保险业营业网点。

- （3）旅馆业用地（C25）

逐步将索溪河以南的旅馆业用地调整为其他性质的用地，逐步拆除和改造现状中与规划用地性质不符的建筑，保留改造现状中与规划用地性质相符的建筑。

在军地坪集中设置旅馆业用地。将搬迁后的区行政办公用地、居住用地和商住综合用地等调整为旅馆业用地。

- 保留野猫峪组团中部分位置适中、建筑质量较好的旅馆如常电山庄和江汉山庄，但保留旅馆的建筑要避让武陵路用地。

- 将现状索溪峪镇政府及其周围用地规划为旅馆业用地，该旅馆建筑可以依山就势呈台地式分布，可以远望百户堂的石英砂岩峰林景观。

- （4）市场用地（C26）

保留军地坪现状农贸市场用地（宏源市场），对其进行改造。

在喻家嘴观音路以南、医院用地以东规划一处新的农贸市场，市场用地与医院用地之间设置宽20米的绿化隔离带。市场用地的主要出入口在城镇次要道路一侧。

- 4、文化娱乐用地（C3）

图书馆用地在本规划中不单独设置，可以与武陵源一中兼容。

- 保留宝峰路以西、香樟路南侧的现状广播电视用地（C33）（电视台）。

- 将文丰组团规划为文化娱乐用地，用以发展地质博物馆、民族文化展示、演出场所以及会展项目等。

- 5、体育用地（C4）

不单独设置体育场馆用地（C41）。武陵源区大型体育设施可以与武陵源一中的体育设施统一设置。

保留位于索溪桥与索溪水库之间现有的体育训练用地（C42）激流回旋训练基地，但要加强该地段的绿化建设，降低硬质地面的比例，减少对自然河道的破坏。

6、医疗卫生用地（C5）

保留岩门的医院用地（C51），将现有区人民医院门诊部搬迁至现状中的区财政局所在地，该地块同时安排妇幼保健等其他医疗卫生设施。

卫生防疫用地（C52）包括卫生防疫站和疾病控制中心，设置在军邸路与武陵路交汇处的三角地中。

- 7、教育科研设计用地（C6）

- 教育科研设计用地包括中等专业学校用地（C62）和成人与业余学校用地（C63）等，设置在张清公路以北文苑路以西相对独立的地块内。前者包括党校、干校、业余学校和培训中心等用地；后者包括职业学校。

- 保留宝峰湖景区入口以西的科研设计用地（C65）大鲵救护中心。

- 在朝阳路以南朝阳寺处设置水文站和大气监测站。

- 8、文物古迹用地（C7）

- 保留宝峰路以东的紫霞观用地。

- 9、其他公共设施用地（C9）

保留原有敬老院用地。

- 10、风景名胜区服务设施用地

- （1）风景名胜区服务设施用地是指位于规划区内为风景名胜区旅游服务的公共服务设施用地，分别位于吴家峪口以及宝峰湖景区、黄龙洞景区、百户堂景区和一线天景区的入口处。

（2）风景名胜区服务设施用地为景区提供必要的交通集散广场、停车场、游客中心、纪念品商店以及景区管理等设施，其用地规模和建设规模必须符合风景名胜区总体规划的有关要求。

（3）吴家峪口为核心景区入口，除上述设施外，还包括环保汽车总站以及风景名胜区标志门。

- 11、休闲度假文化娱乐用地

本规划中，将高云路以西、索溪河以南、高云安置区以北地块规划为休闲度假文化娱乐用地，在本规划的规划期限内，允许高档宾馆与文化娱乐用地性质兼容，在远景发展中，逐步将其调整为文化娱乐用地。

- 12、规划公共设施用地总面积约为167.73公顷，占规划总建设用地的36.68%，人均用地面积48.22平方米。

第6.03条  工业用地和仓储用地（M）

保留索溪水库发电站的生产建设用地，除此以外，索溪峪镇规划区内不设置工业用地和仓储用地。

第6.04条  对外交通用地（T）

1、将城镇建设区段内原过境公路张清公路规划为城镇交通性主干路，城镇建设区以外的张清公路依旧为过境公路。在张清公路道路红线两侧各保留30米宽的绿化带。

2、保留现有长途客运站。在吴家峪口和喻家嘴张清公路北侧设置长途汽车停靠站。

3、规划对外交通用地面积约为9.18公顷，约占总建设用地的2.00%，人均用地面积为2.62平方米。

第6.05条  道路广场用地（S）

1、道路用地（S1）

- 规划索溪峪镇道路用地包括主干路用地、次干路用地、支路用地和其他道路用地。

- 2、广场用地（S2）

- 在岩门行政中心设置一处具有集会、休闲功能的绿地广场（用地性质划为公共绿地）。

- 3、社会停车场库用地（S3）

- 在吴家峪口芙蓉宾馆北部和喻家嘴医院对面规划两处社会停车场地。在各风景名胜区服务设施用地（景区入口区）中必须设置内部停车场。

4、规划道路广场用地面积约为53.29公顷，约占规划总建设用地的11.58%，人均用地面积为15.23平方米。

第6.06条  市政公用设施用地

- 1、供应设施用地（U1）

- （1）供水用地（U11）：以索溪水厂为主要水源，扩大其生产规模。保留董家峪水厂、张公泉水厂和犀牛凹供水点，增设王家峪纯净水厂、百户堂水厂、铁厂村水厂，作为城镇补充水源。水厂的办公设施应搬迁进入城镇建设区。

- （2）供电用地（U12）：近期保留文丰的变电站用地，远期迁往规划区以外，具体位置可依据电力部门的有关要求选定。

- （3）供燃气用地（U13）：保留牛山坡现有的燃气储气站和灌装站。湖南省引天燃气入湘计划实施后，在该用地中设置调压站，通过燃气管线向城镇供气。将原国防科大宾馆用地中的5亩土地作为燃气站用地，其他调整为防护绿地。

- 2、交通设施用地（U2）

- 保留野猫峪的交警大队用地，包含交通指挥中心和交通队。

- 规划加油站四座，分别位于吴家峪口、野猫峪、朝阳寺以及黄龙洞，其中吴家峪口的加油站与加气站混设。

- 将交警队以西交通局宿舍外部的空地规划为汽车维修站。

- 3、邮电设施用地（U3）

- 将办公管理建筑与经营服务建筑分开设置是邮电设施用地规划的基本原则。

保留军地坪的电信局用地，在野猫峪设置新的邮电设施用地，布置移动通信公司（移动、联通、铁通）和邮政局。用地面积可根据实际情况适当扩大。

- 在军地坪和岩门组团分别设置邮电通信服务网点，但不单独划定用地。

- 4、环境卫生设施用地（U4）

- 雨水、污水处理用地（U41）：雨水、污水泵站和排渍泵站结合滨河绿地或其他用地设置。保留岩门的污水处理厂，并根据相关规定扩大其用地规模。

粪便垃圾处理用地（U42）：近期保留野猫峪北部的垃圾填埋场，远期垃圾运送到张家界市垃圾处理厂统一处理。垃圾中转站和公共厕所根据有关规定设置在相应的区域内，不单独划定和计算用地。

- 5、殡葬设施用地（U6）。

- 规划区内不设置殡葬设施用地。

- 6、其他市政公用设施用地（U9）：

- 保留野猫峪现有的消防站。

- 根据《武陵源区索溪峪镇城镇防洪规划》（1997年）的要求，按50年一遇洪水标准设置防洪堤、拦沙坝和电排站。

- 7、规划市政公用设施用地面积约为8.32公顷，约占规划总建设用地的1.81%，人均用地面积为2.38平方米。

第6.07条  绿地（G）

- 1、公共绿地（G1）

主要包括索溪河滨河绿地（建筑用地与河堤之间的宽度不应小于20米，局部地段例外）、高云路两侧的带状绿地（道路红线以西绿地宽23米）以及岩门行政中心的广场绿地等。

2、生产防护绿地（G2）

- 在张清公路道路红线外各规划了宽度为30米的防护绿地（特殊地段，如道路紧邻索溪河的路段防护绿地宽度可以减小或者不设置绿化带）。

- 索溪河、插旗河、宝峰溪及文丰河等河流沿岸规划防护绿地，宽度不小于20米，特殊地段除外。局部地段防护绿地宽度有所增加。

在建设区内不设置生产绿地，可以结合规划区内的耕地、园地、林地和牧草地设置，也可以将生产绿地设置在规划区以外的村庄中。

- 3、规划绿地面积为108.83公顷，约占规划建设用地的23.66%，人均绿地面积为31.09平方米，其中人均公共绿地面积15.63平方米。

第6.08条  特殊用地（D）

- 保留现有的保安用地（D3），即野猫峪现有的看守所。

- 保留武陵源区武装部用地，并将原国防科大宾馆用地置换到该地块西侧。

- 规划特殊用地面积约为2.61公顷，约占规划建设用地的0.57%，人均用地面积为0.75平方米。

第6.09条  水域和其他用地（E）

- 1、水域用地（E1）

主要包括索溪河、插旗河、宝峰溪、文峰溪、百溪沟、岩门溪等河道及其河滩地。城镇建设严禁占用河道用地。

- 2、耕地、园地、林地和牧草地（E2、E3、E4、E5）

保留规划区内、城镇建设区外的耕地、园地、林地和牧草地，用地性质可以在四者之间调整。

- 将上述地区内农民搬迁后空出的村镇居住用地（E61）规划为耕地、园地、林地和牧草地。

- 3、村镇建设用地（E6）

保留高云、沙坪、文丰片区城镇建设区以外的部分村镇建设用地，但要严格控制其中民宅的建设。

- 取消沙坪小学和文丰小学。前者并入高云小学，后者并入索溪峪完小。

规划河口村为集中设置的村镇建设用地。将索溪峪镇政府办公建筑与河口村的村镇建设用地兼容。

- 规划河口小学用地在原址后退张清公路30米，作为绿化带。

- 4、规划建设区内，水域和其他用地面积约为77.79公顷。

- 第6.10条  规划用地平衡表

城镇建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用 地 名 称 | 用地面积 （hm2） |  | 占建设用地比例（%） |  | 人均建设用地面积（m2/人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 1 | R | 居住用地 | 55.79 | 109.08 | 25.64 | 23.71 | 26.40 | 31.17 |
| 2 | C | 公共设施用地 | 122.08 | 168.73 | 56.11 | 36.68 | 57.78 | 48.22 |
|  | C1 | 行政办公用地 | 30.21 | 18.56 | 13.89 | 4.03 | 14.3 | 5.30 |
|  | C2 | 商业金融业用地 | 75.77 | 72.83 | 34.79 | 15.83 | 35.83 | 20.81 |
|  | C3 | 文化娱乐设施用地 | 1.29 | 44.51 | 0.60 | 9.68 | 0.62 | 12.72 |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 1.3 | 1.98 | 0.60 | 0.43 | 0.62 | 0.57 |
|  | C6 | 教育科研设计用地 | 8.10 | 15.53 | 3.72 | 3.38 | 3.84 | 4.44 |
|  | C7 | 文物古迹用地 | 0.88 | 0.87 | 0.41 | 0.19 | 0.42 | 0.25 |
|  |  | 风景名胜区服务设施用地 | 4.14 | 5.15 | 1.91 | 1.12 | 1.96 | 1.47 |
|  |  | 休闲度假文化娱乐用地 | 0 | 8.26 | 0 | 1.8 |  | 2.37 |
|  | C9 | 其他公共设施用地 | 0.39 | 1.04 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.30 |
| 3 | M | 工业用地 | 1.59 | 0 | 0.73 | 0 | 0.75 | 0 |
| 4 | W | 仓储用地 | 0.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 |
| 5 | T | 对外交通用地 | 5.70 | 9.18 | 2.62 | 2.00 | 2.70 | 2.62 |
| 6 | S | 道路广场用地 | 27.64 | 53.29 | 12.7 | 11.58 | 13.09 | 15.23 |
| 7 | U | 市政公共设施用地 | 2.94 | 8.32 | 1.35 | 1.81 | 1.39 | 2.38 |
| 8 | D | 特殊用地 | 1.02 | 2.61 | 0.47 | 0.57 | 0.48 | 0.75 |
| 9 | G | 绿地 | 0.34 | 108.83 | 0.16 | 23.66 | 0.16 | 31.09 |
|  |  | G1公共绿地 | 0.34 | 54.7 | 0.16 | 11.89 | 0.16 | 15.63 |
|  |  | G2生产防护绿地 | 0 | 54.13 |  | 11.77 |  | 15.46 |
|  |  | 城镇建设用地 | 217.58 | 460.04 | 100 | 100 | 102.98 | 131.44 |
| 10 | E | 水域和其他用地 |  | 77.79 |  |  |  |  |
|  |  | 发展备用地 |  | 44.44 |  |  |  |  |
|  |  | 规划建设区总用地 |  | 582.27 |  |  |  |  |

备注：1、现状（2000年）人口21130人，规划期末（2020年）人口35000人。

2、索溪峪镇位于风景名胜区内，绿地比例及人均绿地指标远远高于国家相关规定，

此外，还要控制城镇建设强度，所以人均建设用地指标相应偏高。

3、表内规划用地规模与人口规模均指规划建设区范围内的规模。

城镇总体规划用地汇总表

| 序号 | 类别名称 | 面积（ha） | 占总体规划用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划区总用地 | 959.83 | 100 |
| 2 | 城镇建设用地 | 460.04 | 47.93 |
| 3 | 水域和其他用地 | 499.79 | 52.07 |

备注：规划期末规划建设区内人口规模为35000人，规划区人口规模不超过38000人。水域和其他用地中包含44.44公顷的城镇建设发展备用地。

# 第七章  道路交通规划

第7.01条  根据相关规范要求，确定索溪峪镇道路分类和宽度等技术指标。

第7.02条  道路类型及道路网密度

本规划区道路分为过境公路、主/次干路和支路三类。建设区内干道网密度为4.22公里/平方公里。

第7.03条  将城镇建设区段内的过境公路张清公路规划为城镇交通性主干路，城镇建设区以外的张清公路依旧为过境公路。在张清公路道路红线两侧各保留30米宽的绿化带。绿化带中不允许设置与道路交通无关的建筑物和构筑物，并逐步拆除绿化带中的现有建筑。

第7.04条  规划区内主要道路技术指标见下表。

道路规划一览表

| 道路级别 | 道路名称 | 道路红线 宽度（米） | 机动车道路宽度及车道数 | 建筑后退道路红线距离（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干路 | 武陵路 | 20 | 14米，4车道 | 13 | 桂花路以西 |
|  |  | 26 | 14米，4车道 | 13 | 桂花路至溏上路 |
|  |  | 20 | 14米，4车道 | 13 | 溏上路至喻家嘴桥 |
|  | 军阺路 | 26 | 14米，4车道 | 10 | 道路北侧建筑后退百溪沟北沟沿不小于5米 |
|  | 观音路 | 20 | 14米，4车道 | 10 | 部分路段上下行道路在不同标高上，两者之间利用绿地衔接，该路段道路红线根据实际情况调整。 |
|  | 天马路 | 20 | 14米，4车道 | 13 | 后退距离包括10绿化带 |
|  | 张清公路 |  | 9米，2车道 | 33 | 香樟路，结合道路两侧绿化带设置人行道 |
|  |  |  | 9米，2车道 | 33 | 朝阳路，结合道路两侧绿化带设置人行道 |
|  |  |  | 9米，2车道 | 33 | 黄龙路武陵源一中路段保持现状 |
|  | 桂花路 | 32 | 14米，4车道 | 18 | 后退距离包括15米绿化带 |
|  | 天子路 | 26 | 14米，4车道 | 5 |  |
|  | 文苑路 | 20 | 14米，4车道 | 13 |  |
|  | 岩门五街 岩门七街 | 16 | 10米，2车道 | 10 |  |
|  | 高云路 | 32 | 14米，4车道 | 26 | 后退距离包括23米绿化带 |
|  | 宝峰路 | 18 | 10米，2车道 | 13 | 后退距离包括10米绿化带 |
|  | 文丰路 | 18 | 10米，2车道 | 23 | 后退距离包括20米绿化带 |
| 支路 | 未央路 | 18 | 10米，2车道 | 5 |  |
|  | 索溪路 | 6 | 6米，2车道 | 5 |  |
|  | 驼峰路 玉泉路 | 15 | 7米， 2车道 | 3 |  |
|  | 白鹭路 | 18 | 10米，2车道 | 5 |  |
|  | 天鹅路 | 15 | 7米，2车道 | 5 |  |
|  | 溏上路 | 12 | 7米，2车道 | 3 |  |
|  | 岩门一街 岩门二街 岩门三街 岩门四街 岩门六街 | 12 | 7米，2车道 | 5 |  |
|  |  | 12 | 7米，2车道 | 5 | 至牛山坡煤气站 |

第7.05条  尽快修建天马桥，复建宝峰桥，重建或改建文苑桥。

第7.06条  香樟路（张清公路）和武陵路——天马路是索溪峪城镇内部东西向的主要联系通道，也是索溪峪城镇、武陵源风景名胜区和外部地区的主要联系通道。

第7.07条　保留军地坪内现有的长途客运站。在吴家峪口和喻家嘴桥分别设置长途汽车停靠点。

第7.08条　在军地坪片区，将军邸路设计为交通性主干路，武陵路为生活性主干路。在旅游旺季，可以考虑将桂花路、武陵路和军邸路、桂花路以西路段规定为环形单向道路，减少旅游车的交叉，以及旅游交通对城镇的干扰。

第7.09条   将观音路和张清公路规划为岩门组团的主要交通性干路，将天马路规划为支路，形成环形主路系统和舒适宜人的滨河道路环境。

第7.10条  在吴家峪口设置环保汽车总站。汽车站设计应与景区大门统一考虑，设置入口集散广场、管理用房、环保车停车场、加油/气站等设施，同时还应配有一定数量的社会停车位。

第7.11条  在宝峰湖景区、黄龙洞景区、百户堂景区和一线天景区的入口处分别设置专用停车场。

第7.12条  在吴家峪口芙蓉宾馆以北和喻家嘴医院对面各规划一处社会停车场。

第7.13条  规划区所有街、路、巷、小区名称，均按照《张家界市武陵源区人民政府关于武陵源城区和森林公园锣鼓塔路、街、巷、小区命名、更名的通告》中的规定执行。

# 第八章  绿地系统规划

第8.01条  按《城市用地分类与规划建设用地标准（GB137—90）》分类方法计算，绿地面积为108.83公顷，人均绿地面积31.09平方米。其中，公共绿地面积为54.7公顷，人均15.63平方米。

第8.02条  索溪峪镇绿地系统规划按照《城市绿地分类标准（CJJ/T 85-2002  J 185-2002）》对绿地进行分类，包括公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地。

第8.03条  公共绿地（G1）主要为线状分布的带状公园（索溪河滨河绿地、高云路两侧绿地）以及点状分布的街旁绿地和广场绿地（岩门行政中心绿地）。桂花路两侧公共绿地宽度各为15米。

第8.04条  城镇建设区内不设置生产绿地（G2）。规划区内的生产绿地可与其它绿地兼容。

第8.05条  防护绿地（G3）主要分布在索溪河支流和张清公路两侧。

第8.06条  附属绿地（G4）主要包括居住绿地、公共设施绿地、对外交通绿地、市政设施绿地、特殊绿地。其中，武陵路、军邸路、天马路、观音路和文苑路等主要道路沿线建筑后退红线距离中靠近道路一侧10米范围内为附属绿地。

第8.07条  其他绿地（G5）为景观保护区内的绿地，主要为农田、林地、果园等农林种植地。

第8.08条  绿地系统规划遵循点、线、面相结合的原则。

第8.09条  线状绿化为重点，滨河绿地和道路两侧的绿化带以及道路绿地构成了索溪峪镇绿地系统的骨架。

第8.10条  除街旁绿地以外，点状绿地还包括居住绿地和公共设施绿地中相对集中的绿地。

第8.11条  面状绿地建设主要是强化城镇附属绿地建设，城镇绿地率不应低于35%，绿化覆盖率不低于50%。

第8.12条  通过植树造林、生态保育等手段强化城镇外围山体绿化，使其成为城镇的绿色屏障，同时与高云沙坪等区域的田园风光融为一体。

第8.13条  张清公路在规划道路红线两侧各留30米的绿化带（特殊地段除外）；高云路红线以西绿化带宽23米；桂花路两侧的绿化带宽15米。

第8.14条  索溪河、插旗河、文风溪等河流两岸20米范围内为绿化带。

第8.15条  严格保护规划区内的古树名木，禁止任何损坏或者对其有潜在威胁的行为。对现状桂花村内的古树名木桂花树要实施重点保护，在以树干中心为圆心半径15米的范围内，不得修建任何建筑物和构筑物。

# 第九章  水系规划

- 第9.01条  在满足防洪要求的前提下，整治索溪河、插旗河、宝峰溪、文峰溪和百溪沟等自然河道，使之与城镇建设用地有机结合，同时作为城镇生态廊道、景观廊道和休闲廊道。

- 第9.02条  对城镇建设区外的其他水体，包括水井、沟渠和池塘等，禁止填埋覆盖，在情况允许时可适当增加水体面积，改善城镇规划区的生态环境。

- 第9.03条  对城镇建设区内现有的池塘、溪流应该尽可能加以利用，并使其成为连续的整体。严禁填埋、覆盖现有水体。

- 第9.04条  在本规划中引入中央人工水系概念。将军地坪和岩门组团中现有的溪流池塘规划成连续的水体，以山泉水为水源，营造宜人的旅游休闲环境。军地坪邮局以东区域现状水体较多，对其加以连通，形成连续水系的可能性较大。此外还可以将百溪沟溪水作为人工水系的潜在水源，利用百溪沟、军地坪和索溪之间的高差，形成流动的水网。岩门人工水系的水源有北部两处泉水以及索溪河农业灌溉用水。

- 第9.05条  本规划只规定中央人工水系的大致走向。宽度不小于2米，水深控制在0.3-1.5米之间。对现有池塘要予以充分利用。

- 第9.06条  中央人工水系规划设计应与所在地块的建筑使用性质有机结合，使之成为人工环境中最吸引人的自然要素，满足人们的亲水性需求。

- 第9.07条  索溪河及其主要支流修筑防洪堤和防沙坝时要充分考虑景观要求，拦沙坝宜做成跌落式，形成落水景观；防洪堤宜做成退台式，与滨河绿地相结合。

# 第十章  城镇风貌景观规划

第10.01条  落实“提高整治军地坪，发展岩门，保护百仗峡沙坪峰林景观”的规划指导思想，建设山水园林城镇，这是索溪峪镇风貌景观规划的基本目标。

第10.02条  城镇四周的山体将成为索溪峪镇的绿色屏障。加强周边山体的生态保育和植树造林工作，禁止开山采石和其他破坏山体生态自然环境的行为。

第10.03条  强化城镇周边山体和城镇建设用地的咬合关系，利用山形地势分隔各个建设组团。

第10.04条  强化南北向城镇道路作为城镇景观通廊的作用，尽可能将南北向道路尽端的山体绿化延伸到城镇内部，可以将该部分用地规划为绿化用地。

第10.05条  严格保护高云沙坪和文丰南部的石英砂岩峰林，禁止任何破坏该峰林景观的行为，使其成为世界旅游城镇中独一无二的风景画卷。

第10.06条  严格保护高云沙坪高台地，禁止新建农宅，严格限制农宅翻修改造。

第10.07条  加强张清公路沿线及河流两侧生态防护绿地和带状公共绿地的建设，建设城镇景观骨架和景观廊道。

第10.08条  控制城镇的绿地率不低于35%，绿化覆盖率不低于50%，使城镇建设区与山水田园融为一体。

第10.09条  严格控制城镇规划区的建设强度和建筑高度等

1、建筑高度总体控制为南（索溪河南）低北高，西低东高。建筑高度错落有致，保证镇区内的人们可以最大限度地欣赏峰林景观。

2、严格限制规划区内的建筑层数和限高

根据当地实际情况，本规划区内，居住建筑层高为3.3米，公共建筑层高为3.6米。

（1）高云组团建筑层数除靠近山坳的建筑最高可为5层（20米，以不遮挡武陵路至百仗峡沙坪峰林景观视线为前提）外，其他为2至4层（8--16米）。从索溪河、高云路向山体由低向高错落。

（2）沙坪宝峰路以西地区建筑层数不高于3层（12米）；沙坪宝峰路以东地区建筑层数不高于6层（20米）。

(3)文丰组团的居住建筑层数不高于3层（12米），公共建筑层数不高于6层（24米，大部分不得高于4层，局部不高于6层）。

(4)军地坪组团的建筑层数不高于7层（28米），其中，索溪河滨河地区的建筑层数不高于4层（16米），临河建筑控制在3层（12米）以内。

(5)野猫峪和喻家嘴片区的建筑层数不高于6层（24米）。

(6)岩门片区的建筑层数不高于8层（32米）。

(7)规划建设区外的建筑层数不宜超过2层（8米）。

3、严格控制城镇建设区的建筑密度和建筑容积率

(1)索溪河南岸的居住用地建筑容积率不超过1.2，建筑密度不高于30%。索溪河南岸公共设施用地的建筑容积率不超过1.5，建筑密度不高于30%。

(1)索溪河北岸居住用地的建筑容积率不高于1.5，建筑密度不高于30%。

(2)军地坪片区公共设施用地的容积率不高于1.5，商业街区（建筑密度不高于35%）以外的其他地块建筑密度不高于30%。

(3)野猫峪和喻家嘴片区的公共设施用地的容积率不高于1.5，商业用地（建筑密度不高于35%）以外的其他地块建筑密度不高于30%。

(4)岩门片区公共设施用地的容积率不高于1.6，商业街区（建筑密度不高于35%）以外的其他地块建筑密度不高于30%。

第10.10条  严格控制建筑后退道路红线的距离。

1、在军地坪、野猫峪、喻家嘴和岩门，应尽可能使南北向城镇道路两侧建筑后退成扇形，留出观赏索溪河南岸石英砂岩峰林景观的视觉通道。

2、通过建筑后退道路红线，在道路交叉口处形成小型公共开放空间。

3、建筑后退道路红线的距离详见本文本第7.04条中的“道路规划一览表”。

第10.11条  规划区内的建筑风格宜为具有地方特点的现代建筑，采用坡屋顶形式。色彩以淡雅的白色、灰黑色为主。建筑风格与色彩应与周边环境协调。

第10.12条  严格控制城镇建设区以外的建设项目，统一规划建设农民新村，解决移民安置和本地农民建房问题。其中，农民住宅不高于2层（8米）。

- 第10.13条  强化城镇主要出入口的规划设计。严格控制城镇入口通道的建设。

# 第十一章 移民安置及郊区发展规划

- 第11.01条 移民安置的类型

- 1、核心景区拆迁下山的世居居民和外来经商者。

- 2、军地坪、岩门、文丰等规划建设区内因城镇开发建设需要进行搬迁的世居居民和外来经商者。

- 3、因核心景区拆迁安置而被拆迁、需要重新安置的高云村世居居民。

- 4、沙坪等景观保护区内以及张清公路沿线因景观保护需要进行搬迁和翻建、新建住宅的居民。

- 第11.02条 移民安置的原则

- （1）移民安置遵循总体协调、分片安置、统一部署的原则。

- （2）安置形式多样化原则：采取政府、开发商和居民多方联合的安置方式，减轻政府的财政负担。

- （3）用地安排与移民就业相结合的原则：用地安排上要留有一定余地，移民安置应考虑移民安置后的就业问题。

- 第11.03条  移民安置点的位置

- （1）规划建设区内的移民，其安置点主要分布在军地坪的百溪沟以北、野猫峪和河口村。

- （2）高云、沙坪、文丰等地区的移民在各居民点内自行安置，世居户农民可以根据村镇建设有关规定在指定的居民点内建房，但只能用于居住用途。

- （3）风景名胜区移民拆迁后，移民可以统一安置在河口村的农民新村内，按村镇建设标准统一规划建设。

- 第11.04条  采取多种措施解决移民的就业问题

- 第11.05条  在河口村、一线天景区入口规划集中的村镇建设用地，统一规划，统一建设。

- 第11.06条  严格控制沙坪、高云高台地上的村民住宅建设，逐步将其迁入集中的村镇建设用地中。

- 第11.07条  落实“移民建镇、产业兴镇”方针。在解决好移民就业问题的同时，进一步加快郊区农副产品生产基地和土特产加工基地的建设，提高农民收入。

# 第十二章  给水工程规划

第12.01条  根据《风景名胜区规划规范》及当地实际情况，确定用水量标准如下：

简易宿点       100 L/床·日

一般旅馆       150 L/床·日

中级旅馆       300 L/床·日

高级旅馆       450 L/床·日

豪华旅馆       600 L/床·日

居民           150 L/人·日

散客           30 L/人·日

第12.02条  城镇总用水量为2.3m3/d。

第12.03条  规划水压按满足六层居民楼用水要求，控制点水压规划按整个区域最不利点进行计算。

第12.04条  规划扩大索溪峪自来水厂的生产规模，使之供水能力达到2.2万m3/d。

第12.05条  保留董家峪自来水厂、喻家嘴（张公泉）自来水厂和犀牛凹供水点，作为城镇的后备水源。将位于风景名胜区核心区内的王家峪纯净水厂搬迁至王家溪以北的高云安置区内，在百户堂和铁厂村增设预备水厂，作为城镇的后备水源。

第12.06条  强调节约用水，实施污水回用。

第12.07条  索溪峪镇给水管道沿城镇道路敷设，形成环状管网布局。

第12.08条  对各自来水厂的水源地进行严格保护。

# 第十三章  排水工程规划

第13.01条  生活污水排放量按生活用水量的85%计算，生产污水排放量按生产用水量的90%计，镇区生活污水排放量为1.91万m3/d。

第13.02条  索溪峪镇没有建立自己的暴雨强度公式，本次规划采用长沙市暴雨强度公式进行规划。

q=3920(1+0.68lgP)/(t+17) 0.86  (升/秒·公顷)

设计降雨重现期（年）:城镇中心区P=2年，城镇一般地区P=1年。

第13.03条  根据地面植被、天然水体调节容量、地面渗水以及索溪峪的实际情况，城镇中心区径流系数φ=0.65，城镇一般地区径流系数φ=0.4～0.55。

第13.04条  索溪峪镇地势低洼，城镇呈带状分布，雨污水管线较长，管线埋深过深时应设置提升泵站。

第13.05条  保留岩门现有的污水处理厂，扩大其生产规模至2.2万m3/d。分三期建设，一期达5000m3/d，二期达10000m3/d，三期达22000m3/d。污水处理厂将收集的污水进行一级处理，达标后排入索溪河或用于附近农田的灌溉。

第13.06条  坚持谁污染谁治理的原则，采取各种形式集资，加快污水处理工程的建设，保护索溪峪镇的环境，保护城镇水源的取水水质。

第13.07条  充分利用处理达标后的中水，进行农业灌溉、园林绿化、冲洗厕所等，节约有限的水资源。

第13.08条  逐步更换原有合流制管渠，实行雨污分流制，加快城镇污水处理厂的建设。

第13.09条  索溪峪镇污水经干管收集后，送至岩门污水处理厂。

第13.10条  充分发挥自然水体对雨水的排蓄作用，雨水原则上通过管线就近排入自然水体。

# 第十四章  供电工程规划

第14.01条  镇区用电负荷：镇区采用负荷密度法进行负荷预测，并用人均用电指标法进行校核。校核时人均用电指标取中等偏下用电水平标准。同时率按0.6计算，同时考虑市政、交通、绿地等用电，预测规划期末镇区用电总负荷将达到4.0万kW。

第14.02条  电压等级：城网电压规划确定为110kV、10kV、 380/220V三个电压等级。现有用户35kV等级用户根据需要可以保留。

第14.03条  城网供电可靠性应满足供电安全的“N-1”准则。

第14.04条  110kV配电网从两个110kV变电站取电源，并形成110kV环网。

第14.05条  根据《城镇电力网规划设计导则》，结合索溪峪镇电网实际，容载比应为2.2左右。

第14.06条  根据负荷预测结果及容载比，结合武陵源区总体规划，规划2020年仍将采用武陵源110kv变电站和索溪35kv变电站作为镇区供电电源，并将武陵源变电站容量由20000kVA扩容至83000kVA(增加容量2×1.5MVA)。

第14.07条  索溪水电站应以满足风景名胜区开发利用为主、发电为辅的精神来考虑，并与城镇电网相并，作为补充能源利用。

第14.08条  从武陵源电站增加引出10kV线路至岩门，新设10kV变电站。

第14.09条  镇区内规划110kV线路一般按电缆线路考虑。电缆隧道宽度不得小于3.0m。110kV线路架空线路的高压走廊宽度为15－25m，线路中心距建筑物的水平距离不小于20m，

第14.10条  城镇中心区10kV线路全部采用电缆线路地埋。远郊采用架空线路时，其线路中心距建筑物的水平距离不得小于4.0m。

第14.11条  中压配电网是指10kV电网。中压网形成多环网，开环运行。

第14.12条  10kV变压配电站采用室内型，可单独建房设站或建在公共建筑内或建箱式变电站。

# 第十五章  电信工程规划

第15.01条  建立全镇统一的由光缆组成的以综合电信为主体的接入网，承担镇区及全镇语音、图像数据、文字等各类信息的传输，接入网要考虑与国际、国家的高速信息公路互联。

第15.02条  城镇的电信、电视、广播、环保、消防、交通、救灾、金融、商贸等各类信息传递一律纳入城镇接入网。

第15.03条  城镇接入网要随着信息产业的发展，逐步过渡成为宽带网。规划期内宽带入户率达到80%以上，宾馆宽带上网普及率达到100％。

第15.04条  建立以镇区为中心的光缆环型接入网络，通过与张家界局汇接，进入全国长途自动化通信网系统。

第15.05条  扩大索溪峪镇电话交换机的容量，装机容量远期不小于28000门，电话普及率达到95％以上；镇区市话主线普及率达到80-100线/百人。到2020年镇区人口为35000人，需市话主线3万部。

第15.06条  2020年随着镇区范围的扩大和人口的增加，需新建邮政局（网点）所一个，可与电信网点联合设置。

第15.07条  住宅电话或宽带网达到120部/百人；长话交换容量达到1.5万路端；移动电话达到1.2万户；无线寻呼容量达到1万户。

第15.08条  光缆电视普及率达到90%以上。

第15.09条  规划期内镇区架空通信线路全部按规划入地，新建小区、建筑全部预埋预设通信管线，管线应沿镇区交通道路设置。

第15.10条  有线电视光缆与通信光缆、电缆同路共管孔敷设。

第15.11条  新建桥梁要考虑通信等各种配套线路建设。

第15.12条  加快建设和完善有线电视网，建成区内所有企事业单位的中小有线电视系统统一联网，并将现有的电缆电视开设改造为光缆电视系统；规划近期通过光缆干线网传输的电视节目达到35套以上，远期达到60套以上；有线电视户普及率达到100%。

# 第十六章  燃气工程规划

第16.01条  保留牛山坡现有的燃气储气站和灌装站。湖南省引天燃气入湘计划实施后，在该用地中设置调压站，最终实现管道天然气供气。将原国防科大宾馆的部分用地调整为燃气站。

第16.02条  规划期内供气标准—0.6万大卡/户·日，气化普及率为100%。

第16.03条  人工煤气均采用中、低两级系统铸铁管供气，规划期内，改用螺旋电焊钢管和铸铁管。建设天然气贮罐站和天然气混空气装置。

第16.04条  有关部门要依据城镇总体发展规划，对城镇管道燃气做到统一规划、统一建设、统一管理。

第16.05条  城镇新区开发、旧城改造、各类公共建筑、企事业单位等都要统一实施城镇管道燃气。城镇天然气供应范围包括整个镇区，供气对象以居民生活为主。

第16.06条  燃气热值按低热值43.8MJ/Nm3计算。

第16.07条  民用、公建和其他用气比例为：60：35：5。

第16.08条  预测城镇燃气用量为231万m3/年。

# 第十七章  环境卫生设施规划

第17.01条  逐步建立并完善密闭化、无污染的垃圾收集运输体系，逐步实现城镇生活垃圾的分类化、减量化和废弃物处理的无害化、减量化、资源化、效益化，完善环卫设施配备。

第17.02条  镇区内所有宾馆、酒店、政府机关及事业单位的厕所必须对公众开放。各景区入口旅游服务设施用地内以及市场用地等人流密集的区域，应设置公共厕所。公共绿地范围内则根据实际情况适当设置公共厕所，但应尽量控制其体量，并与周围环境协调。

第17.03条  主要的环卫设施包括：

1、位于岩门的污水处理厂，目前正在兴建之中。在规划中予以保留并扩大其生产规模。

- 2、垃圾处理场近期使用野猫峪内的现有垃圾填埋场，远期垃圾应集中后由张家界市统一安排处理，最好能采用无害化处理的工艺方法。

- 3、各组团分别设置垃圾中转站。垃圾中转站应充分考虑其隐蔽性。

# 第十八章  环境保护规划

第18.01条  大气环境保护规划

1、改变规划区内落后的燃烧方式，提高燃烧效率，提高气化率和型煤普及率。提倡使用电能、太阳能等清洁能源。在农村居民点大力发展沼气。

2、通过技术和行政手段减少汽车尾气的污染。限制进入景区的机动车量，游客乘坐环保汽车进入景区。

3、提高规划区内的绿化率，充分利用植物净化空气。

4、索溪河南部地区按照大气环境一类区控制；索溪河北部地区按照大气环境二类区控制。

第18.02条  水环境保护规划

1、水质标准执行地表水质量标准中的一类标准。

2、规划区内污水收集处理后，达到一级排放标准后再排入自然河流。

3、加强市政设施管理，确保城镇污水处理厂的正常运行；水源地保护区应按照有关法律法规严格控制，严禁污染生活饮用水源。

4、在朝阳路以南朝阳寺处规划一处环境监测站，可以与水文站联合设置。

第18.03条   固体废物综合整治规划

逐步推行垃圾分类收集处理，实现固体废物的减量化和资源化，提高废物的再利用率，降低固体废物处理成本。

第18.04条  噪音污染控制规划

（1）交通噪音的控制：加强对规划区内车辆的管理，禁止使用高音喇叭；提高道路两侧的绿化率，在交通性道路与其他建设用地之间设置一定宽度的防护林。

（2）建筑施工和社会生活噪音的控制：加强管理和监督，并通过技术手段吸声防噪。

（3）公共绿地等安静区域按照环境噪音一类区控制；城区按照环境噪音二类区控制；城镇交通性干路、商业中心等按照环境噪音三类区控制；张清公路按照环境噪音四类区控制。

# 第十九章  防洪规划

第19.01条  规划保护范围

索溪峪镇防洪规划保护范围从索溪水库大坝至黄龙洞洞口标志楼；河道全长10公里，保护区面积为5.193平方公里。

第19.02条  规划依据

索溪峪镇防洪规划的主要依据有《防洪标准》（GB50201-94）、《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）、湖南省水电厅（湘水电农水字[1991]第18号文件）审批精神、《武陵源风景名胜区索溪峪镇总体规划》及国家有关的法规、条例、地方水库运行调度原则等。

第19.03条  规划原则

全面规划、重点突出、远近结合。城镇防洪与河道治理相结合，防洪治理工程与城镇市政建设相结合，工程措施与非工程措施相结合，因地制宜，综合治理。

第19.04条  规划标准

本规划的防洪设计标准为：按五十年一遇洪水设防。

第19.05条  规划基准年和水平年

规划基准年为2005年，规划近期水平年为2010年，远期至2020年。

第19.06条  规划洪水成果

索溪河段设计洪水成果表      单位：ｍ３／s

| Ｐ％ 河段 | １％ | ２％ | 3.33％ | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100年 | 50年 | 30年 | 20年 | 10年 | 5年 |
| 1、水库至高云桥 | 940 | 800 | 710 | 660 | 530 | 420 |
| 2、高云桥至宝峰桥 | 1260 | 1080 | 950 | 890 | 710 | 570 |
| 3、宝峰桥至杏花村 | 1300 | 1120 | 980 | 920 | 730 | 580 |
| 4、杏花村至喻家嘴 | 1340 | 1150 | 1010 | 950 | 760 | 620 |
| 5、 喻家嘴至罗公坪 | 1580 | 1360 | 1190 | 1120 | 890 | 710 |
| 6、罗公坪至黄龙洞 | 1680 | 1450 | 1270 | 1190 | 950 | 750 |

第19.07条  河道规划堤宽和洪水位

各断面的最小宽度及洪水位表

| Ｐ％ 控制点 | 最小堤宽 （米） | １％ | ２％ | 3.33% | 5% | 10% | 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100年 | 50年 | 30年 | 20年 | 10年 | 5年 |
| 索溪桥 | 80 | 343.78 | 343.34 | 343.05 | 342.89 | 342.49 | 342.14 |
| 高云桥 | 80 | 329.50 | 329.20 | 328.99 | 328.86 | 328.54 | 328.26 |
| 宝峰桥 | 80 | 321.53 | 321.23 | 320.97 | 320.85 | 320.43 | 320.07 |
| 杏花村 | 70 | 311.90 | 311.54 | 311.26 | 311.13 | 310.70 | 310.36 |
| 喻家嘴坝 | 80 | 303.04 | 302.54 | 302.15 | 301.87 | 301.41 | 300.96 |
| 罗公坪坝 坝上 | 80 | 281.76 | 281.59 | 281.19 | 280.96 | 280.52 | 279.97 |
| 黄龙洞口 | 80 | 264.64 | 264.20 | 263.79 | 263.62 | 263.02 | 262.54 |

第19.08条  超标准洪水的防御对策

（1）加强气象、水文预测，力争提前预报汛情。

（2）充分利用索溪水库的库容调蓄作用，拦蓄洪水，削减洪峰，以降低镇区的洪水位，减轻镇区的洪水压力。

（3）全镇动员，组织撤离可能淹没地带的居民到安全的高地。在超标准洪水逼近堤顶时，组织防洪抢险队伍，有计划地在各片区扒开缺口，过洪通蓄，以减少损失。

# 第二十章  综合防灾

第20.01条 消防规划

1、认真贯彻“以防为主，防消结合”的方针，加强消防设施建设，逐步实现消防设施现代化，使消防抗灾能力与城镇同步协调发展，以保障城镇和人民安全。

2、在野猫峪建设消防指挥中心，并作为消防支队驻地，设置消防瞭望塔，配备电视监视系统和二级无线电通讯报警装备。

3、消防站建设按国家现行《城镇消防站布局与技术装备配备标准》、《城镇公安消防站消防车辆配备标准》、《消防通讯装备配备标准》的规定执行。

4、按间距不能大于120米距离的要求，尽快装配沿街消火栓，并保证消火栓的供水压力不少于0.1MPa，流量不小于15L/S。

5、按间距不大于160米的距离设置消防通道，消防通道的宽度和净高都应不小于4米。

6、建立计算机控制的集中统一火灾报警和二级无线电消防通讯调度指挥的自动化系统，实行有线和无线两线组网，各消防站都应安装2对火警“119”值班电话。消防中心应与城镇供水、供电、急救、交通、环保等部门之间设有专线通讯。

7、镇区内不设置易燃、易爆等危险品仓库。将加油站、燃气站的建设和经营纳入专业主管部门统一管理，禁止个人和其他单位任意在镇区兴建加油站、燃气及其他化学危险品仓库。加油站、燃气站周围必须按消防规范留出足够的防护距离。

第20.02条  人防规划

1、人民防空实行长期准备、重点建设、平战结合的方针，贯彻与经济建设相协调发展、与城市建设相结合的原则。

2、按照战时留城人口比例40％进行人防设施建设。常住人口25000人，则留城人口数为10000人。按照人均1.5平方米的人防工程面积标准，共需要各类人防工程约15000平方米。在新建住宅、公建等地下设置。设置相应的人防通道。

3、按照局部集中、相对分散、人防工程与人口密度成正比的原则进行人防工程布局，保证岩门、军地坪等六个组团均布置相应规模的人防工程设施。

4、对城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。

5、利用医院作为战时救护中心。重点防护单位包括索溪水厂、变电站、电信局等重要市政基础设施。

- 第20.03条  工程地质灾害

建设用地选址时，须避开断裂带、溶洞区、液化土区及易发生滑坡、泥石流、地陷、地裂、崩塌的地质不良的地带。

加强规划建设区内工程地质勘查工作力度，在具体工程项目规划设计之前应对潜在地质灾害进行普查和确认，并采取相应的防护措施。如工程防护措施无法保证工程项目的安全，则不允许在该用地中进行建设。

第20.04条  抗震规划

索溪峪镇规划为6度抗震设防区。利用城镇开放空间作为地震疏散用地。

第20.05条  防疫规划

将卫生防疫站和疾病控制中心统一设置。建立流行病监测系统，预防为主，防治结合。

# 第二十一章  近期建设规划

第21.01条  风景名胜区保护与城镇改造提升先行，城镇建设西提东扩并举，其中城镇整体环境整治是重点。

第21.02条  提高城镇公共设施配套水平，文化、教育、卫生、体育、城镇综合管理等设施建设并举。

第21.03条  风景名胜区保护配套工程

1、移民安置：鼓励景区移民外迁至张家界市区。索溪峪城镇内部移民可以适当安置在沙坪和岩门组团。

2、水厂搬迁：将位于风景名胜区核心区内王家峪纯净水厂搬迁至高云王家溪以南。

3、景区入口改造：改造主要景区入口的服务设施和停车场、广场等，包括吴家峪口、宝峰湖景区入口和黄龙洞景区入口。

第21.04条  城镇拆迁改造与环境整治工程

1、张清公路沿线拆迁和绿化工程。

2、索溪河及其主要支流河道整治和滨河绿化带建设。

3、军地坪行政办公用地和居住用地调整，通过拍卖转化为旅馆业用地。建设军地坪商业街区。

4、拆除索溪河以北、白鹭路以西、武陵路以南的宾馆饭店，建设滨河风光带。

5、拆除喻家嘴天马路南、索溪河以北的建筑，建设滨河风光带。

6、拆除高云路以东、插旗河以西的建筑，建设城镇入口景观绿地。

第21.05条  完善和配套基础教育设施，扩建武陵源一中，在原址基础上扩建新建索溪峪完小，扩建高云小学，拆除军地坪小学和沙坪小学。

第21.06条  道路桥梁工程

1、道路工程

（1）完成武陵路野猫峪——喻家嘴段的拓宽改造，改善军地坪与岩门之间的交通联系状况。

（2）完成军邸路的建设，形成军地坪组团的环线主干交通线路。

（3）完成观音路和天马路的建设和改造，形成岩门片区的道路骨架。

（4）改造高云路。

（5）城镇其他道路建设和改造。

2、桥梁工程

完成宝峰桥、文苑桥和天马桥的修建和改扩建工程，强化张清公路各路段与军地坪及岩门组团的内外联系。

第21.07条  区行政中心建设

启动行政办公综合建筑工程，为政府部门东迁做准备。

第21.08条  市政基础设施工程

主要包括岩门组团的给水、排水、燃气、电力、电信管道和其他设施的建设，目标是为岩门的建设做好前期准备。

第21.09条  旅馆业开发建设

近期内禁止低档旅馆及其配套设施的建设，有条件地建设高档度假酒店，取缔服务环境不合格的旅馆。做好区行政中心东迁后军地坪旅馆业用地的规划建设。

第21.10条  住宅建设

加快岩门片区住宅建设的步伐，提高住宅建设标准，使之成为配套设施齐全、环境优美的居住小区。并由此带动岩门片区商业和服务业的发展，加快武陵源区的城市化进程。

第21.11条  严格控制城镇土地的审批和投放，严格执行建设项目审批制度。进一步优化用地布局结构，提高基础配套设施标准。

第21.12条  近期规划建设项目一览表如下：

近期建设项目一览表

| 项目类型 | 项目名称及内容 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景区入口改造 | 吴家峪口景区入口服务设施、停车场改造建设 | 总用地3.71公顷 | 根据游客流量确定停车场规模 |
|  | 宝峰湖景区入口服务设施、停车场改造建设 | 总用地1.44公顷 |  |
|  | 黄龙洞景区入口服务设施、停车场改造 | 总用地5.23公顷 |  |
| 城镇拆迁改造与环境整治 | 张清公路沿线拆迁和绿化（重点在军地坪和喻家嘴仙花洞路段） | 用地面积24.00公顷 |  |
|  | 索溪河及其主要支流河道整治、滨河绿化 | 用地面积45.00公顷 |  |
|  | 军地坪行政办公用地和居住用地通过拍卖转化为旅馆业用地 | 用地面积17.00公顷 |  |
|  | 专家村以西武陵路以南宾馆饭店拆迁，建设绿地 | 用地面积0.80公顷 |  |
|  | 喻家嘴天马路南、索溪河以北的建筑拆迁，建设绿地 | 用地面积2.95公顷 |  |
|  | 高云路以东的商住综合建筑拆迁，建设绿地 | 用地面积5.87公顷 |  |
| 教育设施 | 索溪峪完小扩建 | 用地面积2.67公顷 |  |
|  | 高云小学扩建 | 用地面积1.90公顷 |  |
|  | 武陵源一中扩建 | 用地面积6.92公顷 |  |
| 道路桥梁工程 | 武陵路（野猫峪至喻家嘴段）改造 | 长1300米，20米宽 |  |
|  | 军砥路建设 | 长2500米，26米宽 |  |
|  | 天马路建设 | 长1900米，20米宽 |  |
|  | 观音路改造 | 长1800米，20米宽 |  |
|  | 高云路改造 | 长1800米，32米宽 |  |
|  | 宝峰路 | 长1500米，18米宽 |  |
|  | 天子路 | 长500米，26米宽 |  |
|  | 宝峰桥 |  | 已建成 |
|  | 天马桥 |  | 需要根据工程投资和工程地质情况确定其具体位置和规模。 |
| 区行政中心建设 | 岩门行政中心 | 用地面积5.04公顷 |  |

说明：表格中工程投资估算值中不包括土地费用和拆迁补偿费用。

# 第二十二章  建设控制规划

第22.01条  土地使用性质细分及兼容性控制

1、地块用地性质划分至小类。在开发过程中，由于现实原因或特殊要求，需要变更规划用地性质时，必须经规划主管部门核准。

2、建筑的改建、扩建和新建，其使用性质应同所在地块的土地使用性质相符。

3、建筑物使用性质的变更及建筑的改建、扩建和新建后使用性质与所在地块的土地使用性质不符时，必须经规划管理部门核准。

第22.02条  土地使用强度控制

1、建设区内所有建筑物、构筑物、扩建和新建后的建筑密度、建筑限高、容积率和绿地率均应符合《武陵源风景名胜区索溪峪镇控制性详细规划》图纸中的有关规定。

2、建筑间距必须符合消防、绿化、卫生、环保、道路交通、工程管线、建筑保护和景观等方面的要求。

第22.03条  综合环境质量控制

1、公共建筑项目控制

- （1）行政办公建筑：武陵源区行政中心及其下属其他行政管理单位、索溪峪镇政府及其下属单位。主要分布在岩门和野猫峪。

（2）商业建筑分别布置在军地坪、野猫峪和喻家嘴；金融建筑主要分布在军地坪；宾馆酒店主要分布在军地坪。

（3）分别在军地坪和喻家嘴布置农贸市场。

- （4）文化娱乐建筑主要分布在文丰。

（5）医疗卫生建筑分布于军地坪和喻家嘴。

- （6）教育科研建筑主要分布于喻家嘴桥西南部，同时也包括位于宝峰湖景区北部的大鲵救护中心。

- （7）文物古迹建筑为宝峰路以东的紫霞观。

- （8）其他公共建筑为敬老院建筑。

（9）公共建筑还包括各风景名胜区入口区内的商业服务以及管理用建筑。

2、道路及其设施与内外道路关系控制

（1）道路及其设施控制：根据道路规划设计的相关要求提出道路定线要求。道路竖向设计综合考虑地形、防洪防涝、街坊排水和工程管网的布线要求，统一采用黄海高程。在规划集贸市场和景区入口区设置停车场，住宅、公建等根据相关要求配置相应数量的停车位。

（2）内外道路关系控制：学校与过境公路交叉口应设置过街人行天桥；沿街建筑后退道路红线距离参见道路系统规划图中的道路断面图；相邻地块建筑后退用地边界的距离以满足消防通道为准。

3、城镇特色与环境景观控制

（1）根据不同功能区的使用特色，依山临河进行建筑布局，形成环境优美的居住组团、旅馆区，营造舒适宜人的商业休闲购物环境。

（2）建筑风格为具有地方特色现代建筑，风格宜简洁明快。建筑材料的选用应具有地方特色。

（3）规划区内所有的标志、公告、广告招牌的位置和尺寸须由相关管理部门核准后方可设置。

# 第二十三章  规划实施措施

- 第23.01条  转变思想，更新观念。提高政府和公众对武陵源风景名胜区总体规划和索溪峪镇总体规划中有关环境保护、风貌建设的认识，扭转急功近利、低档建设的局面，使索溪峪镇的城镇建设真正发生本质的改变。

- 第23.02条  加强管理，变人治为法治。政府要把实施总体规划作为头等大事来抓，带头维护规划的权威性、科学性和严肃性。

- 第23.03条  加强宣传和公众参与，使全镇居民共同关心和支持本规划的实施。

- 第23.04条  在总体规划的指导下，进一步做好索溪峪镇控制性详细规划和重点地段的修建性详细规划，为索溪峪镇的城镇建设提供科学可行的依据，强化本规划的可操作性。

- 第23.05条  进一步完善各类工程建设项目的审批程序，确保总体规划的实施。

- 第23.06条  依法行政是索溪峪镇总体规划得以顺利实施的基本保证，同时要依法对索溪峪总体规划的实施进行行政监督，

- 第23.07条  根据建设部《城市规划实施行政监督暂行办法》的相关规定，加强对索溪峪城镇规划实施的监督，保障索溪峪城镇规划的有效实施。其中：

- 1、张家界市市级及以上人民政府城市规划行政主管部门、监察部门对索溪峪镇城镇规划的实施进行监督，对违反城市规划的行政行为进行纠正，并追究违法行政责任人员的行政责任。

- 2、武陵源区人民政府及其城市规划行政主管部门在城市规划实施中，应当坚持依法行政。对于行政行为违反法定程序，行政决定违反经批准的城镇规划的，应当予以纠正，对有关责任人员应依法追究相应的行政责任。

- 3、索溪峪镇城镇规划实施行政监督的重点内容包括：

- （1）调整规划强制性内容；

- （2）近期建设规划的制定和实施；

- （3）审查各类重大建设项目的选址；

- （4）审批风景名胜区内的建设工程；

- （5）各类建设用地和建设工程的规划审批；

- （6）对违反规划建设活动的查处；

- （7）法律、法规和政府文件规定的与城市规划实施相关的其它行政行为。

# 第二十四章  附则

- 第24.01条  本规划成果包括规划文本、规划图纸、规划说明书和专题报告。规划文本和图纸是上报审批的正式文件，经批准具有法律效力，是规划行政主管部门依法行政、管理城镇建设的依据。规划说明书和专题报告为规划附件，是总体规划的技术性文件，是文本的解释和说明。

- 第24.02条  本规划图纸包括：

- 区位图

- 现状图

- 总体规划图

- 规划结构分析图

- 景观风貌规划图

- 道路系统规划图

- 绿地系统规划图

- 水系与防洪规划图

- 给水工程规划图

- 10、污水工程规划图

- 11、雨水工程规划区

- 12、电力工程规划图

- 13、电信工程规划图

- 14、燃气系统规划图

- 15、环境保护规划图

- 16、人防规划图

- 17、环卫设施规划图

- 18、近期建设规划图

- 第24.03条  本规划经批准就必须遵照执行。

- 第24.04条  本文本中规划强制性内容如下：

- 1、市域内必须控制开发的地域

（1）武陵源区全区（与武陵源风景名胜区范围一致）范围内必须控制开发的地域，包括《武陵源风景名胜区总体规划（2005－2020）》中确定的核心区和缓冲区，以及发展区中的河流（索溪河及其支流）生态廊道等生态敏感区。

（2）按照《武陵源风景名胜区总体规划（2005－2020）》的相关要求，全面重点保护核心区；重点保护缓冲区中的湿地、林地、基本农田、水源保护区、河流生态廊道等生态敏感区，控制村镇建设用地规模，严禁在缓冲区内建设旅游住宿设施。

（3）严禁侵占发展区内的自然河流水域用地，并在河流两侧预留一定宽度的绿地，形成河流生态廊道。

2、城市建设用地

（1）规划期限内城镇建设用地的发展规模

规划期限内，索溪峪镇城镇建设用地的发展规模为460.04公顷，人均建设用地面积131.44平方米。

（2）规划期限内城镇建设用地的发展方向

规划期限内，索溪峪镇城镇建设用地的发展方向概括为：“南控北靠、西提东扩”。

- ①“南控”：调整、控制索溪河以南土地的使用性质、建设强度、建筑体量等，严格保护高云沙坪高台地的田园风光。

- ②“北靠”：重点发展索溪河以北的主城区。

- ③“西提”：提升军地坪旅馆区的环境质量和宾馆档次，使之成为与武陵源世界自然遗产地相匹配的旅游服务中心。

- ④“东扩”：武陵源区行政中心和居住中心向岩门总体搬迁，带动岩门组团的发展。

（3）根据建设用地评价确定的土地使用限制性规定

①功能结构：索溪峪镇城镇建设用地分为六个功能组团——军地坪为旅游接待服务区；岩门为行政区和居住区；野猫峪为配套服务区；高云为居住和休闲度假文化娱乐区；沙坪为居住区；文丰为文化娱乐区。

②城镇建设用地内建筑层数和限高控制

——高云组团建筑层数除靠近山坳的建筑最高可为5层（20米，以不遮挡武陵路至百仗峡沙坪峰林景观视线为前提）外，其他为2至4层（8--16米）。建筑从索溪河、高云路向山体由低向高错落。

——沙坪宝峰路以西地区建筑层数不高于3层（12米）；沙坪宝峰路以东地区建筑层数不高于6层（20米）。

——文丰组团的居住建筑层数不高于3层（12米），公共建筑层数不高于6层（24米）。

——军地坪组团的建筑层数不高于7层（28米），其中，索溪河滨河地区的建筑层数不高于4层（16米），临河建筑控制在3层（12米）以内。

——野猫峪和喻家嘴区域的建筑层数不高于6层（24米）。

——岩门片区的建筑层数不高于8层（32米）。

③城镇建设用地的建筑密度和建筑容积率控制

——索溪河南岸的居住用地建筑容积率不超过1.2，建筑密度不高于30%。索溪河南岸公共设施用地的建筑容积率不超过1.5，建筑密度不高于30%。

——索溪河北岸居住用地的建筑容积率不高于1.5，建筑密度不高于30%。

——军地坪片区公共设施用地的容积率不高于1.5，商业街区（建筑密度不高于35%）以外的其他地块建筑密度不高于30%。

——野猫峪和喻家嘴区域的公共设施用地的容积率不高于1.5，商业用地（建筑密度不高于35%）以外的其他地块建筑密度不高于30%。

——岩门片区公共设施用地的容积率不高于1.6，商业街区（建筑密度不高于35%）以外的其他地块建筑密度不高于30%。

④城镇建设用地内建筑后退道路红线距离的控制

建筑后退道路红线的距离详见下文“城镇道路规划一览表”。

- （4）城镇各类园林和绿地的具体布局

①索溪峪镇建设区内规划绿地面积为108.83公顷，人均绿地面积31.09平方米。其中，公共绿地面积为54.7公顷，人均15.63平方米。

②索溪峪镇城镇绿地率不低于35%，绿化覆盖率不低于50%。

③索溪峪镇绿地系统包括公共绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地。其布局如下：

——公共绿地主要包括分布在索溪河滨河地区、高云路西侧和桂花路两侧的带状公共绿地，以及岩门行政中心和喻家嘴商业街区的广场绿地等。

——城镇建设区内不设置生产绿地。规划区内的生产绿地可与其它绿地兼容。

——防护绿地主要分布在索溪河支流和张清公路两侧。

——附属绿地主要包括居住绿地、公共设施绿地、对外交通绿地、市政设施绿地、特殊绿地。其中，武陵路、军邸路、天马路、观音路和文苑路等主要道路沿线建筑后退红线距离中靠近道路一侧10米范围内为附属绿地。

——其他绿地为景观保护区内的绿地，主要为农田、林地、果园等农林种植地。

3、索溪峪镇城镇基础设施和公共服务设施。

（1）索溪峪镇城镇城市主干道的走向及相关技术要求见下表：

道路规划一览表

| 道路名称 | 道路红线宽度（米） | 机动车道路宽度及车道数 | 道路走向和起止点 | 建筑后退道路红线距离（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 武陵路 | 20 | 14米，4车道 | 东西向，索溪河北岸，吴家峪口门票站至桂花路 | 13 |
|  | 26 | 14米，4车道 | 东西向，索溪河北岸，桂花路至溏上路 | 13 |
|  | 20 | 14米，4车道 | 东西向，索溪河北岸，溏上路至喻家嘴桥 | 13 |
| 军阺路 | 26 | 14米，4车道 | 东西向，吴家峪口门票骆驼洞沿百溪沟至疾病控制中心三角洲 | 10 |
| 观音路 | 20 | 14米，4车道 | 东西向，沿北侧山脚分布，喻家嘴桥至岩门七街 | 10 |
| 天马路 | 20 | 14米，4车道 | 东西向，索溪河北岸，喻家嘴桥至岩门七街 | 13 |
| 张清公路 |  | 9米，2车道 | 东西向，索溪河南岸，插旗峪口至黄龙洞 | 33 |
| 桂花路 | 32 | 14米，4车道 | 南北向，军地转盘至原国防科大 | 18 |
| 天子路 | 26 | 14米，4车道 | 南北向，宝峰桥至军阺路 | 5 |
| 文苑路 | 20 | 14米，4车道 | 南北向，仙花洞至现索溪峪镇政府 | 13 |
| 岩门五街 岩门七街 | 16 | 10米，2车道 | 南北向，天马路至观音路 | 10 |
| 高云路 | 32 | 14米，4车道 | 南北向，军地转盘过高云桥至插旗峪前 | 26 |
| 宝峰路 | 18 | 10米，2车道 | 南北向，北起宝峰桥，南至宝峰公园 | 13 |
| 文丰路 | 18 | 10米，2车道 | 南北向，南起朝阳路（张清公路），北至一线天景区 | 23 |

（2）大型停车场布局

在武陵源风景名胜区主入口（吴家峪口）和各景区入口（宝峰湖景区、黄龙洞景区入口和一线天景区）设置配套停车场。

在吴家峪口芙蓉宾馆以北和喻家嘴医院对面各规划一处社会停车场。

（3）城市取水口及其保护区范围、给水和排水主管网的布局

索溪峪镇城镇取水口分别位于索溪水库、董家峪水库、王家溪、百户堂溪、张公泉、犀牛凹、铁厂溪。

各取水口的保护范围为：索溪峪镇城镇给水主管网沿城镇主路布置，城镇排水主管网沿滨河城镇主路布置。

（4）电厂位置、大型变电站位置、燃气储气罐站位置

索溪峪镇电源：来自慈利县江垭变电站和张家界市鱼潭变电站的110千伏变压输电线路。索溪水电站应以满足风景名胜区开发利用为主、发电为辅，并入索溪峪城镇电网，作为补充能源利用。

近期保留位于文丰的变电站，远期可根据电力部门的相关要求将其迁到规划区外的适当位置。

保留牛山坡现有的燃气储气站和灌装站。将原国防科大宾馆用地中的部分用地调整为燃气站用地。

（5）文化、教育、卫生、体育、垃圾和污水处理等公共服务设施的布局。

①保留宝峰路以西、香樟路南侧的武陵源区广播电视台。将地质博物馆、会展等文化设施布置在高云和文丰组团的文化娱乐用地中。图书馆可以设置在武陵源一中用地中。

保留宝峰湖景区入口以西的科研设计用地（C65）大鲵救护中心。教育科研设施设置在张清公路以北文苑路以西的地块。

保留武陵源一中，并扩大其规模。扩建索溪峪完小，合并文丰小学；扩建高云小学，合并军地坪小学和沙坪小学。

②保留喻家嘴的现状医院；将区人民医院门诊部搬迁至现状中的区财政局所在地，该地块同时安排妇幼保健等其他医疗卫生设施。

卫生防疫站和疾病控制中心位于军邸路与武陵路交汇处的三角地中。

③体育场馆与武陵源一中的体育设施统一设置。

保留位于索溪桥与索溪水库之间现有的体育训练用地（C42）激流回旋训练基地，但要加强该地段的绿化建设，降低硬质地面的比例，减少对自然河道的破坏。

④近期保留野猫峪北部的垃圾填埋场，远期垃圾运送到张家界市垃圾处理厂统一处理。在各组团内设置一座垃圾中转站。

4、城市防灾工程

包括：城市防洪标准、防洪堤走向；城市抗震与消防疏散通道；城市人防设施布局；地质灾害防护规定。

（1）索溪峪镇防洪规划标准为：按五十年一遇洪水设防。防洪堤走向为：从索溪水库大坝至黄龙洞洞口标志楼。

（2）城市抗震与消防疏散通道

索溪峪镇为6度抗震设防区。利用城镇开放空间作为地震疏散用地。

消防疏散通道：按间距不大于160米的距离设置消防通道，消防通道的宽度和净高都应不小于4米。

（3）人防设施布局

在岩门和军地坪设施两座地下医院和战时救护中心。在军地坪、岩门等六个组团内各设置一座地下仓库。各类人防工程的总面积不少于15000平方米。其他人防设施可结合新建住宅区、大型公建、商业街区、中小学地下室等设置，并设置相应的人防通道。

- （4）地质灾害防护规定

- ①建设用地选址时，须避开断裂带、溶洞区、液化土区及易发生滑坡、泥石流、地陷、地裂、崩塌的地质不良的地带。

②加强规划建设区内工程地质勘查工作力度，在具体工程项目规划设计之前应对潜在地质灾害进行普查和确认，并采取相应的防护措施。如工程防护措施无法保证工程项目的安全，则不允许在该用地中进行建设。

5、近期建设规划

（1）城镇近期建设重点和发展规模

索溪峪镇城镇近期建设的重点包括：与武陵源风景名胜区保护相关的移民搬迁、景区入口服务设施改造与建设；西提（军地坪提升改造）东扩（岩门新区建设））工程；索溪河河道整治与滨河绿化带建设工程。索溪峪镇城镇近期发展规模：除改造提升项目外，新增加用地主要在岩门行政中心。

（2）近期建设用地的具体位置和范围详见“近期建设规划图”。

（3）近期内风景资源的具体措施：继续执行“移民建镇、产业兴镇”方针，逐步搬迁武陵源风景名胜区内影响风景资源保护的村民；将位于风景名胜区核心区内王家峪纯净水厂搬迁至高云王家溪以南；改造吴家峪口门票站、宝峰湖景区入口和黄龙洞景区入口。

（4）近期规划建设项目如下表所示：

近期建设项目一览表

| 项目类型 | 项目名称及内容 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景区入口改造 | 吴家峪口景区入口服务设施、停车场改造建设 | 总用地3.71公顷 | 根据游客流量确定停车场规模 |
|  | 宝峰湖景区入口服务设施、停车场改造建设 | 总用地1.44公顷 |  |
|  | 黄龙洞景区入口服务设施、停车场改造 | 总用地5.23公顷 |  |
| 城镇拆迁改造与环境整治 | 张清公路沿线拆迁和绿化（重点在军地坪和喻家嘴仙花洞路段） | 用地面积24.00公顷 |  |
|  | 索溪河及其主要支流河道整治、滨河绿化 | 用地面积45.00公顷 |  |
|  | 军地坪行政办公用地和居住用地通过拍卖转化为旅馆业用地 | 用地面积17.00公顷 |  |
|  | 专家村以西武陵路以南宾馆饭店拆迁，建设绿地 | 用地面积0.80公顷 |  |
|  | 喻家嘴天马路南、索溪河以北的建筑拆迁，建设绿地 | 用地面积2.95公顷 |  |
|  | 高云路以东的商住综合建筑拆迁，建设绿地 | 用地面积5.87公顷 |  |
| 教育设施 | 索溪峪完小扩建 | 用地面积2.67公顷 |  |
|  | 高云小学扩建 | 用地面积1.90公顷 |  |
|  | 武陵源一中扩建 | 用地面积6.92公顷 |  |
| 道路桥梁工程 | 武陵路（野猫峪至喻家嘴段）改造 | 长1300米，20米宽 |  |
|  | 军砥路建设 | 长2500米，26米宽 |  |
|  | 天马路建设 | 长1900米，20米宽 |  |
|  | 观音路改造 | 长1800米，20米宽 |  |
|  | 高云路改造 | 长1800米，32米宽 |  |
|  | 宝峰路 | 长1500米，18米宽 |  |
|  | 天子路 | 长500米，26米宽 |  |
|  | 宝峰桥 |  | 已建成 |
|  | 天马桥 |  | 需要根据工程投资和工程地质情况确定其具体位置和规模。 |
| 区行政中心建设 | 岩门行政中心 | 用地面积5.04公顷 |  |

- 说明：表格中工程投资估算值中不包括土地费用和拆迁补偿费用。